软件需求分析说明书

2015年 02月 05日

1 背景 依托德赛项目开发多媒体MCU platform 。规划作为后续多媒体MCU软件平台，由于前期依托德赛项目开发，所以目前实现德赛项目相关功能，但需要考虑平台的可移植行，兼容性以及后续的可扩展性。 2 任务概要 2.1 目标 实现客户德赛以及海马提出的相关项目需求。客户需求输入如下： 2.2 用户的特点 产品的终端客户为各位车主，所以需要考虑软件的易用性以及用户体验。 2.3 假定和约束 目前开发周期较短，2015.04.27前完成功能样机；2015.07.17完成最终量产。项目计划表如下: 3 需求规定 3.1 系统框图 3.2 功能列表 收音机功能; 使用TEF6638实现调台、搜存台/+/-、存台、预览等功能;波段支持各区域扩展. 音效控制; 实现音源选择以及使用TEF6638音量(0~40)、音响平衡、高中低音、EQ(支持流行，摇滚，爵士，经典，影院，和自定义模式)等音效功能；音量记忆（音量记忆在9~15之间）. 电源控制; 实现各模块的电源单独控制，并在低电压时启用备份电源。. 系统启动控制; 系统启动时发送存储状态到APU并检测APU运行状态,APU异常时重启APU. ACC检测控制; 检测ACC保存多媒体信息并进入低功耗模式，并可使用CAN唤醒功能. MHL功能; 实现MHL的视频以及音频切换. 整车CAN信息采集功能; 实际功能待定，如车辆信息显示功能,can收发器检测 ,can唤醒MCU. 系统状态记忆; 使用外挂EEPROM保存相关信息. 车机温度检测; 检测车机温度并开启风扇进行降温. 按键采集功能; 车机按键、方向盘按键以及旋钮采集功能 面板按键：power长短按旋转、tune短按旋转、home、menu、返回、E-CALL/SOS长短按、导航； 方向盘按键：MODE、vol+/-短按连续按、接听长短按、挂断短按；. 倒车检测; 倒车检测功能. 车机诊断功能; 诊断车机软件运行以及硬件状态. 系统模式; 系统模式包括MCU控制的模式以及部分MCU切换音视频的模式：导航、收音机、蓝牙、APU解码音视频、车载电话、MHL、倒车等. MCU在线更新; MCU在线更新在boot中实现，此项目只实现烧写跳转功能(reset). 工程模式; 工程模式目前定位诊断子功能，具体功能待定；目前实现版本信息、系统状态、按键测试、倒车摄像、诊断信息等. 3.3 性能要求 性能参数见IMAX6德赛西威安卓平台车联网需求.docx 1.2.3节。 3.4 故障处理要求 a.实现诊断功能，通过诊断要求记录故障信息; b.对各模块关键状态进行监控，出现问题及时处理或者提示； c.对各模块各功能函数的输入输出进行检查，防止输入输出错误导致整机功能异常。 3.5 其他专门要求 a.开启MCU的加密功能，需要通过安全ID对flash进行访问。 b.对系统的架构要求： 增强系统的可移植性以及可扩展性，要求系统分为硬件驱动层（MCU端口驱动）、模块驱动层（外设驱动，如TEF6638驱动）、模块APP、系统APP 4 备注 当前为初步需求，后续会根据实际以及客户要求对需求提出修改。